景観形成基準に対する配慮状況

行為の種類：景観法第16条第１項第１号（建築物の建築等）及び同項第２号（工作物の建設等）

| 行為地： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 景 観 形 成 基 準 |  |  | チェック欄 （配慮した内容を記入） |  |
| 共 通 事 項 | 位 置 | ・景観形成上重要な山地、海岸、河川、湖沼、歴史的な遺産、街並み等に対する主要な展望地及び公共交通施設（以下「展望地等」という。）並びに周辺からの眺望を妨げない位置とすること。 ・道路、公園等の公共の場所に敷地が接する場合には、その境界線からできる限り後退した位置とすること。 ・尾根の近くにおいては、稜線を乱さないよう、できる限り低い位置で高さを抑えて行うこと。 ・敷地内に良好な景観を形成している樹木、樹林、建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）がある場合には、その現状をできる限り変えずに済む位置とすること。 | □ □ □ □ |  |
|  | 規模 | ・周辺の景観にできる限り影響を与えない規模とすること。 | □ |  |
|  | 緑化等 | ・緑化は、できる限り多くの土地について、速やかに行うこと。 | □ |  |
|  |  | ・植栽については、周辺の既存の植生と調和したものとすること。 ・行為に係る工事期間中は、工事用の塀等により周辺から遮へいすること。 | □ □ |  |
| 外 観 |  | ・周辺の景観と調和し、全体としてまとまりのある形態及び意匠とすること。 ・壁面設備、屋上設備等は、露出させないようにし、やむを得ず露出させる場合には、建築物等本体及び周辺の景観と調和した形態及び意匠とすること。 ※壁面設備、屋上設備等とは、煙突、排気塔、装飾塔、電波塔、高架水槽、冷却塔、電線等の壁面、屋上等に設置される工作物及びこれらに類するものをいう。 | □ □ |  |
| 色 彩 |  | ・周辺の景観と調和した色彩とすること。 ・異なった色彩を使用する場合は、その数を最小限とすること。 | □ □ |  |
|  |  | ・外観のベースカラーは、次のとおりとすること。ただし、歴史的又は文化的な事由により、当該色相以外の色彩の使用が社会通念上認められている場合は、この限りでない。 有彩色の色相; 彩 度. 商業地域等; その他. 0.1R～10R; ６以下; ４以下. 0.1YR～5Y; ６以下; ６以下. 上記以外の色相; ６以下; ２以下. ※色彩に関する事項については、日本工業規格のＺ8721（色の表示方法－三属性による表示）による。 ※ベースカラーとは、建築物等本体の屋根又は外壁（着色されていない木材、土壁、漆喰、ガラス等の部分を除く。）のそれぞれについて過半を占める色相をいい、複数に等分する場合は、そのすべてをベースカラーとして取り扱う。 ※商業地域等とは、都市計画法に規定する用途地域のうち、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。 | □ |  |
|  |  | ・送電又は送信のための鉄塔については、展望地等からこれを眺望したときの背景が空となる場合にあっては明度６以上８以下の無彩色とし、それ以外の場合にあっては明度４以上５以下の無彩色とすること。ただし、他の法令の規定により、それら以外の色によることとされる場合は、この限りでない。 | □ |  |
| 素 材 |  | ・周辺の景観と調和に配慮した素材を使用すること。 ・地域の風土に合った自然素材（木、土、石等）の活用に努めること。 ・外壁等の材質は、耐久性に優れ、維持管理の容易なものとすること。 | □ □ □ |  |
| 緑 化 |  | ・敷地面積（建築物の建築面積及び工作物の築造面積を除く。）の３パーセント以上を緑化すること。 | □ |  |
|  |  | ・緑化に当たっては、自然植生の活用、季節感の醸成等に配慮するとともに、 建築物等が周辺に与える圧迫感を柔らげるよう、その高さを勘案して樹木を選び、植栽位置を考慮すること。 | □ |  |

記入例：　該当しない場合　□　／　該当している場合　☑